（添付資料）

六角橋商店街地区まちづくりルール(全体区域)に基づく

申請者チェックリスト

以下のチェックリストを参考に、該当する「ルールに基づく審査の適用を受ける行為等」の

「○」(適用される基準)、「△」(望ましい基準)を遵守すること。

但し、最終的なルールの適合・不適合判断は、六角橋商店街地区まちづくりルール審査委員会の審査による。

※「ルールに基づく審査の適用を受ける行為等」の欄の凡例 (ルール第14条)

「○」…適用される基準、「△」…望ましい基準

※「敷地種別」の欄の凡例 (ルール「別紙2 敷地種別図」参照)

Ａ…第9条第2項に該当する敷地 (ふれあい通りにのみ接する敷地)

Ｂ…第9条第3項に該当する敷地 (ふれあい通りと法第42条(ふれあいのまち

通りを含む)に規定する道路の両方に接する敷地)

Ｃ…第9条第4項に該当する敷地 (法第42条に規定する道路のみに接する敷地)

| 敷地種別 | ルール第６条 ふれあい通りに関するルールの内容 |  | ルールに基づく審査の適用を受ける行為等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (１)土地の区画形質 の変更 | (２)建築物の建築 | (３)工作物の建設又は設置 | (４)建築物等の用途の変更 | (５)建築物等の形態又は意匠の変更 | (６)その他 ルールに抵触する行為 |
| Ａ・Ｂ | ①幅員・法第42条に規定する道路への接続条件 | 幅員は1.8ｍ以上であり、一般通 行の用に供され、両端が法第42 条に規定する道路に接続 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ・Ｂ | ②整備敷の整備1 | 敷地の前面のふれあい通りの中心 線から水平距離1.35ｍの部分 （「整備敷」）が道路状に整備 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ・Ｂ | ③整備敷の整備2 | 円滑な歩行環境に配慮した整備 (バリアフリー等)を実施 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ・Ｂ | ④整備敷の 維持・管理 | 将来にわたり維持、管理が可能 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ・Ｂ | ⑤整備敷部分の 敷地面積 | 整備敷の部分は、敷地面積に算入 不可 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ・Ｂ | ⑥整備敷に必要な設置施設 | 整備敷の部分には、雨水排水を 適切に処理できる施設を設置 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ・Ｂ | ⑦整備敷・敷地の 境界線 (みなし道路線) | 整備敷と敷地との境界線は、境界杭等で明示され、その位置に縁石等を設置 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ・Ｂ | ⑧工作物・ 物品等の設置 | ふれあい通り、整備敷及び消防活動上有効な通り抜け空間、並びに、これらの上部空間は、原則、工作物・物品等が設置不可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |

| 敷地種別 | ルール第７条 消防活動上有効な通り抜け通路 に関するルールの内容 |  | ルールに基づく審査の適用を受ける行為等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (１)土地の区画形質 の変更 | (２)建築物の建築 | (３)工作物の建設又は設置 | (４)建築物等の用途の変更 | (５)建築物等の形態又は意匠の変更 | (６)その他 ルールに抵触する行為 |
| Ａ・Ｂ・Ｃ | ①消防活動上有効な通り抜け通路の整備 | 別紙１区域図に示す消防活動上 有効な通り抜け通路を整備 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ・Ｂ・Ｃ | ②既に存する消防活動上有効な 通り抜け通路の維持・管理 | 別紙１区域図に示す既に存する 消防活動上有効な通り抜け通路 は、火災時に有効に消防活動が 行える状態に維持、管理 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |

| 敷地種別 | ルール第８条 敷地に関するルールの内容 |  | ルールに基づく審査の適用を受ける行為等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (１)土地の区画形質 の変更 | (２)建築物の建築 | (３)工作物の建設又は設置 | (４)建築物等の用途の変更 | (５)建築物等の形態又は意匠の変更 | (６)その他 ルールに抵触する行為 |
| Ｂ・Ｃ | ①店先空地 | ふれあいのまち通りに面する敷地は、各店舗の商品等の道路へのせり出しを防ぎ、かつ、敷地内での段差解消を実現するため、ふれあいのまち通りに面する建築物1階部分の壁面、もしくは、それにかわる建具等を道路境界線から後退させる等により、敷地内に店先空地を確保すること | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ | ②敷地の形状 | ふれあい通りのみに接する敷地 は、横浜市建築基準条例第４条に 規定する路地状部分を有していな い敷地とすること | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |

| 敷地種別 | ルール第９条１項 建築物(対象区域全域の敷地)に関するルールの内容 |  | ルールに基づく審査の適用を受ける行為等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (１)土地の区画形質 の変更 | (２)建築物の建築 | (３)工作物の建設又は設置 | (４)建築物等の用途の変更 | (５)建築物等の形態又は意匠の変更 | (６)その他 ルールに抵触する行為 |
| Ａ・Ｂ・Ｃ | ①安心・安全に 滞在できる設え | 利用者が安心・安全に滞在する ため、以下の設えとすること ア 高齢者及び子育て世代等が 安全に利用できる設え イ 消火活動及び避難活動が行える設え | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ・Ｂ・Ｃ | ②連続した賑わいのあるまちなみ保全 | 建築物等は、連続した賑わいの あるまちなみを保全するため、 以下の設えとすること ア 1階の通りに面する部分は、 客用の出入口、販売カウンター、ショーケース、ショーウィンドウ等により、審査委員会が認める形態の開口部を設置 イ 建築物の屋根及び外壁の色彩又は装飾は、六角橋商店街地区の景観と調和 ウ 屋外広告物、商品陳列等の位置、大きさ、設置方法、色彩等は、六角橋商店街地区の景観と調和 エ その他 審査委員会が推奨する設え | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ・Ｂ・Ｃ | ③用途・規模 | 六角橋商店街地区との調和が図れ るもの | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ・Ｂ・Ｃ | ④1階の通りに面 する部分の用途 | 住居は不可（住居の用に供する部 分が、廊下、広間、階段、エレベ ーターその他これらに類するもの のみであるものを除く） | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ・Ｂ・Ｃ | ⑤火気使用器具 又は設備等 | 横浜市火災予防条例第４条の基準 に適合させるものとし、事前に 神奈川消防署の指導を受けること | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ・Ｂ・Ｃ | ⑥空調機の室外機、換気扇の排出口等 | 原則、アーケード内に設置不可 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |

| 敷地種別 | ルール第９条２項 建築物(敷地Ａ)に関するルールの内容 |  | ルールに基づく審査の適用を受ける行為等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (１)土地の区画形質 の変更 | (２)建築物の建築 | (３)工作物の建設又は設置 | (４)建築物等の用途の変更 | (５)建築物等の形態又は意匠の変更 | (６)その他 ルールに抵触する行為 |
| Ａ | ①用途・規模 ※(第9条1項(対象 区域全域の敷地)の「用途・規模」に関する基準に追加) | 六角橋商店街地区との調和が図れ るもので、原則、次のいずれかに 該当 ア 延べ面積100㎡以下の事務所・ 店舗等 イ 事務所・店舗等の延べ床面積が 100㎡以下の兼用住宅 ウ 建替えの場合は、従前と同一・ 類似用途で同一規模 エ 延べ面積100㎡以下の事務所・ 店舗等併用長屋・共同住宅等 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ | ②構造 | 耐火建築物、又は、外壁・軒裏が 1時間準耐火構造の準耐火建築物 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ | ③外壁の開口部 | 設置禁止、又は、隣接建築物間で 開口部の位置を対面させない等、 防火上適切な安全措置を講じて 設置（ふれあい通りに面する部分 を除く） | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ | ④階数 | 2階以下 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ａ | ⑤道路斜線制限等 | みなし道路線から4ｍ外側の棟と の間の土地を法第42条の道路と みなし、道路斜線制限等に適合 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |

| 敷地種別 | ルール第９条３項 建築物(敷地Ｂ)に関するルールの内容 |  | ルールに基づく審査の適用を受ける行為等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (１)土地の区画形質 の変更 | (２)建築物の建築 | (３)工作物の建設又は設置 | (４)建築物等の用途の変更 | (５)建築物等の形態又は意匠の変更 | (６)その他 ルールに抵触する行為 |
| Ｂ | ①用途・規模 ※第9条1項 (対象区域全域の敷地の 「用途・規模」に関する基準に追加) | 六角橋商店街地区との調和が図れ るもので、ふれあい通りのみに面 して事務所、店舗等の客用の出入 口を設けるものについては、原則、 次のいずれかに該当 ア 延べ面積100㎡以下の事務所・ 店舗等 イ 事務所・店舗等の延べ床面積が 100㎡以下の兼用住宅 ウ 建替えの場合は、従前と同一・ 類似用途で同一規模 エ 延べ面積100㎡以下の事務所・ 店舗等併用長屋・共同住宅等 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ｂ | ②構造 | 外壁及び軒裏が、1時間準耐火構造 の準耐火建築物（法42条に規定 する道路に面する部分を除く） | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| Ｂ | ③外壁の開口部 | 設置禁止、又は、隣接建築物間で 開口部の位置を対面させない等、 防火上適切な安全措置を講じて 設置（ふれあい通り又は法42条に 規定する道路に面する部分を 除く） | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |

| 敷地種別 | ルール第９条４項 建築物(敷地Ｃ)に関するルールの内容 |  |  |  | ルールに基づく審査の適用を受ける行為等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (１)土地の区画形質 の変更 |  |  | (２)建築物の建築 | (３)工作物の建設又は設置 |  | (４)建築物等の用途の変更 |  | (５)建築物等の形態又は意匠の変更 |  | (６)その他 ルールに抵触する行為 |  |
| Ｃ | ①敷地Ｃのうち(ふれあいのまち通り東側の道路境界線に面する建築物を除く) 同敷地種別図に示すAの敷地又はBの敷地に接する敷地の建築物の外壁の開口部 |  |  | 設置禁止、又は、隣接建築物間 で開口部の位置を対面させな い等、防火上適切な安全措置を 講じて設置(法42条に規定する 道路及び敷地に面する部分を 除く) | ○ |  |  | ○ | △ |  | △ |  | △ |  | △ |  |
| 敷地種別 |  | ルール第１０条 アーケード状の上家に関するルールの内容 |  |  |  | ルールに基づく審査の適用を受ける行為等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (１)土地の区画形質 の変更 | (２)建築物の建築 |  |  | (３)工作物の建設又は設置 |  | (４)建築物等の用途の変更 |  | (５)建築物等の形態又は意匠の変更 |  | (６)その他 ルールに抵触する行為 |
| Ａ・Ｂ |  | ①アーケード状の上家 | 「アーケード状の上家基準(六角橋商店街地区限定)」に適合すること |  |  | ○ | ○ |  |  | △ |  | △ |  | △ |  | △ |

| 敷地種別 | ルール第１１条 防災の取組に関するルールの内容 |  | ルールに基づく審査の適用を受ける行為等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (１)土地の区画形質 の変更 | (２)建築物の建築 | (３)工作物の建設又は設置 | (４)建築物等の用途の変更 | (５)建築物等の形態又は意匠の変更 | (６)その他 ルールに抵触する行為 |
| Ａ・Ｂ・Ｃ | ①火災発見時の 通報、避難指示 | 火災を発見した際、まず、第一に 119番通報を行い、その後、来街者 及び周辺店舗等に注意を促すこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ａ・Ｂ・Ｃ | ②関連設備の設置 ・定期的な点検 | 円滑な初期消火及び避難等を円滑 に行うため、六角橋商店街地区に 適切な設備を設置するとともに、 定期的な点検を行うこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ａ・Ｂ・Ｃ | ③消火経路、避難経路、避難場所の整備・定期的な点検 | 円滑な初期消火及び避難等を円滑 に行うため、消火経路、避難経路、 避難場所の整備・定期的な点検を 行うこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 敷地種別 | ルール第１２条 安心・安全な商業環境の保全の取組 に関するルールの内容 |  | ルールに基づく審査の適用を受ける行為等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (１)土地の区画形質 の変更 | (２)建築物の建築 | (３)工作物の建設又は設置 | (４)建築物等の用途の変更 | (５)建築物等の形態又は意匠の変更 | (６)その他 ルールに抵触する行為 |
| Ａ・Ｂ・Ｃ | ①機材音が発生する機材 | 機材音が、周辺店舗及びお客様に 迷惑のかからないよう配慮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ａ・Ｂ・Ｃ | ②広告物、商品等 | 道路・及び、整備敷にせり出さな い等、通行の妨げにならないよう 努めること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ａ・Ｂ・Ｃ | ③利用者が滞在 できる設え | 建築物等には、休憩場所等の利用 者が滞在できる設えとすること (※推奨) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ａ・Ｂ・Ｃ | ④防犯 | 防犯カメラの運用や定期的な防犯 活動に努めること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |